PANDUAN PENGUNAAN PENETAS PINTAR

(Daya Tetas > 80%)

Halaman Utama / Home

Tampilan Utama Kontrol Penetas Pintar

- Halaman Pengaturan

- Menu : Set Waktu

- Menu : Set Wifi

- Menu : Set Sensor

- Menu : Cek Alat

Untuk melakukan pemerikasaan apakah Pemanas, Kipas, Pelembab, Rak Putar Telur dan Buzzer Berfungsi Normal.

- Menu : Mulai ( Mengisi Awal Mulai Penetasan)

Mengisi Parameter proses Menetaskan

Format Tanggal 1 - 31

Format Bulan 1 – 12

Format Tahun 2025

Format Jam 0 – 24

Format Menit 0 – 59

Format Detik 0 – 59

Waktu Inkubasi :

Ayam 21, Bebek Kalkun 28, Entok 30-33

Lama Pemutaran :

untuk Rak Putar biasanya 60 detik, Rak Geser 15 detik (Sesuaikan dengan dinamo yang terpasang)

- Menu : Stop (Menghentikan Proses Penetasan)

- Menu LitleFS

Untuk Melakukan perubahan tampilan antar muka Mesin Penetas, Hanya untuk yang paham.

- Menu Unduh Log

Mengunduh Data Penetasan selama 1 proses masa penetasan.

- Menu Hapus Log

Data Penetasan selama 1 proses masa penetasan dihapus.

- Menu Registrasi

Registrasi Mesin Penetas dengan Serial Number Yang Tertera pada Mesin Tetas.

- Halaman LogIn Sebelum melakukan Pengaturan

Semua Proses Pengaturan hanya dilakukan oleh yang Berwenang/Pemilik Mesin

Setelah selesai Kembali ke Halaman Utama.

- Menu : Info

Status : Terdaftar tandanya mesin siap digunakan.

Segera Miliki Kontrol Mesin Penetas Pintar.

- Dapat Digunakan untuk Semua Jenis Rak baik Putar, Geser Atau Ayun

- Dapat Menggunakan Humidifier Model Kipas atau Humidifier Modul

- Sistim Modular sehingga Mudah Perawatan

- Fitur yang menarik dan memudahkan dalam penggunaan

- Set Sensor memudahkan untuk Kalibrasi

- Menjamin data penetasan yang aman dan informatif

- Memonitor dan Mengontrol Proses Penetasan dengan HP / PC

- Dapat Dihubungkan dengan Internet sehingga dari mana saja dapat mengontrol dan memonitor Proses Penetasan

- Kontrol Pemanas Otomatis

- Kontrol Kipas Sirkulasi Otomatis

- Kontrol Pelembap Otomatis

- Kontrol Rak Telur pada Jam 00, 06, 12 dan 18 setiap harinya

- Pembalikan telur dimulai hari ke 3 setelah dimulai dan berhenti pada H-3 (Sudah Otomatis).

Checklist Monitoring Sistem Error pada mesin penetas digital:

### ✅ CHECKLIST MONITORING ERROR MESIN PENETAS DIGITAL

#### 🔧 1. Sensor

- Suhu terbaca normal (antara 30°C – 40°C)

- Kelembaban terbaca normal (antara 50% – 85%)

- Sensor RTC aktif dan waktu akurat

- Tidak ada nilai NaN, 0°C, 85°C, atau stagnan

#### ⚙️ 2. Sistem Mekanis

- Egg Turner bergerak setiap Jam 00, 06, 12 dan 18, durasi tergantung sesuai variabel input.

- Kipas sirkulasi menyala/mati pada 30 detik setelah pemanas on/off

- Pelembab (humidifier) aktif bila kelembaban < Setpoint

- Tidak ada suara/macet mekanik saat bergerak

#### ⚡ 3. Sistem Elektronik

- Tegangan input stabil (misal 3,3V/5V/12V tidak drop)

- Tidak ada panas berlebih di driver/relay/SSR

- Mikrokontroler responsif (tidak hang)

#### 🌐 4. Komunikasi & Web

- WiFi terkoneksi dengan baik

- Dashboard menampilkan data realtime

- Notifikasi Buzzer aktif saat error

- Server Web tidak lambat atau crash

#### 🧠 5. Software & Logika

- Timer turning telur bekerja tepat waktu

- Suhu/kelembaban ON/OFF sesuai Setpoint

- Tidak ada delay/blocking loop yang menghambat sistem

- Watchdog Timer aktif untuk reset otomatis jika hang

#### 📋 6. Fitur Tambahan

- LED/Buzzer menyala saat terjadi error

- Tersedia log data penetasan (download)

- Sistem restart otomatis jika tidak respons

#### 📆 Jadwal Pemeriksaan

| Item | Frekuensi |
| --- | --- |
| Kalibrasi sensor | 1–2 bulan sekali |
| Uji egg turner / Rak Telur | Harian |
| Cek alarm & notifikasi | Mingguan |
| Bersihkan filter, kipas, sensor | Mingguan |
| Periksa log error | Setiap Jam |

Catatan Penunjang Keberhasilan Penetasan:

- Memilih Telur yang berkualitas.

- Sortir Telur yang berkembang dan tidak berkembang.

- Pengaturan Suhu dan Kelembaban yang Tepat (ada di menu Atur-Sensor).

- Pembalikan telur dimulai hari ke 3 setelah dimulai dan berhenti pada H-3 (Sudah Otomatis).

- Pada proses penetasan menjelang menetas (3 hari sebelum menetas), secara Otomatis kelembaban naik 20% sehingga 3 hari menjelang menetas kelembaban antara 80% sampai dengan 85% dan suhu turun 0.5 derajat Celcius.

- Memperhatikan agar air di Nampan tidak habis.

- Perhatikan dan jaga agar Pemanas dan Kipas/Fan tetap Berfungsi. Lakukan Penggantian jika Rusak.

- Jaga Agar Letak sesnsor pada posisi yang paling sesuai serta tidak terkena air secara langsung.

- Perangkat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis dan model rak Telur (Rak Geser, Rak Ayun maupun Rak Putar)

- Kemudahan mengatur, memonitor proses penetasan menggunakan browser baik melalui SmartPhone maupun PC/Laptop

- Dengan berlangganan hosting internet. Perangkat Mesin Penetas Pintar ini dapat dimonitor maupun dikontrol dari manapun selama terhubung ke jaringan internet. (Ada pengaturan tersendiri terkait layanan internet dan penyedia hosting)

Info : Kontrol Penetas Telur IoT Full Otomatis dan Presisi

CS : 081319701979