Kaidah umum dan cara aman download/flashing ke ESP32 agar lebih mudah dipahami, tetap aman, dan bisa dijadikan referensi resmi. juga menekankan poin-poin kritis yang kadang luput dari perhatian.

## Kaidah Umum Firmware ESP32 Penetas

### 1️⃣ Informasi Versi & Board

- Firmware: Versi Demo 2.0.3 (Full version via kontak 081319707919)

- Tanggal Build: 20 Februari 2024

- Board: ESP32-DEV-MODULE

- Flash Size: 4MB (32Mb)

- Partisi: Huge APP (3MB No OTA + 1MB LittleFS)

- Crystal: 40MHz

- SPI Flash: DIO, 80MHz

- Arduino Core Version: 2.0.17

### 2️⃣ Library Penting

Firmware menggunakan library berikut:

- Adafruit Bus IO 1.17.4

- Adafruit Unified Sensor 1.1.15

- ArduinoJson 7.4.2

- AsyncTCP 3.4.10

- DHT Sensor Library 3.4.6

- ESPAsyncWebServer 3.9.5

- MD_MAX72XX 3.5.1

- MD_Parola 3.7.5

- RTClib 2.1.4

Pastikan versi library sama dengan di atas untuk kompatibilitas penuh.

### 3️⃣ Pinout Default ESP32

| Fungsi | Pin |
| --- | --- |
| Sensor Suhu Kelempan |  |
| DHT22 PIN | 4 |
| RTC DS3231 |  |
| DS3231 SDA PIN | 21 |
| DS3231 SDA PIN | 22 |
| Dot Matrix Led Display |  |
| CLK_PIN | 18 |
| CS_PIN | 5 |
| DATA_PIN | 23 |
| Perlengkapan Penetas |  |
| Buzzer | 26 |
| Heater | 27 |
| Fan | 19 |
| Humidifier | 17 |
| Egg Turner | 16 |
| LED Built-in (NC) | 2 |

### 4️⃣  Kaidah Aman Flashing ESP32

### 1. Persiapan

- Gunakan ESP32 Flash Download Tool v3.9.9

- Hubungkan ESP32 ke PC via USB.

- Pastikan COM port benar.

- Backup LittleFS jika firmware lama ingin dipertahankan.

### 2. Urutan Flashing Aman

- Erase Flash (hanya jika pindah firmware lama).

- Flash bootloader.

- Flash partition table.

- Flash firmware (.bin).

- Flash LittleFS (.bin).

Catatan penting: LittleFS harus selalu di address 0x310000 untuk skema huge_app. Jangan tukar urutan flash address.

### 3. Layout Flash Download Tool

#### Mode Awal

- Chip Type: ESP32

- Work Mode: Develop

#### Daftar File

| File | Address |
| --- | --- |
| Penetas_ESP32_V203_Master_DS3231.ino.bootloader.bin | 0x1000 |
| Penetas_ESP32_V203_Master_DS3231.ino.partitions.bin | 0x8000 |
| Penetas_ESP32_V203_Master_DS3231.ino.bin | 0x10000 |
| Penetas_ESP32_V203_Master_DS3231.ino.littlefs.bin | 0x310000 |

#### Pengaturan Flash

- SPI MODE: DIO

- SPI SPEED: 80MHz

- FLASH SIZE: 4MB

- COM: COM5 (ubah sesuai PC)

- Baudrate: 115200

#### Opsi Tambahan

- Erase Flash: ✅ aktifkan (sekali saja)

- DoNotChgBin: ❌ jangan dicentang

### 4. Proses Flashing

- Tekan START di Flash Download Tool.

- Jika tidak konek: tahan tombol BOOT pada ESP32 sampai proses mulai.

- Tunggu hingga FINISH / SUCCESS.

#### Tanda Flashing Berhasil

- Tidak ada error merah.

- ESP32 reset otomatis.

- Web server / LittleFS dapat diakses.

- Tidak mengalami reboot loop.

### 5. Troubleshooting

| Masalah | Solusi |
| --- | --- |
| Web kosong / 404 | Periksa alamat LittleFS (harus 0x310000) |
| Reset terus-menerus | Periksa firmware & partition, ulang flashing |
| Gagal konek | Tekan & tahan BOOT saat START |
| Flash lambat / gagal | Turunkan baudrate menjadi 74880 atau 115200 |

### 6. Debug Log Standar

- LittleFS mount success

- RTC init success

- Sensor DHT normal

- WiFi connect success (STA Mode)

- Status dashboard: terdaftar

### ✅ Ringkasan Tips Penting

- Selalu samakan setting SPI mode

- LittleFS harus di 0x310000 untuk huge_app.

- Urutan flash tidak boleh diubah.

- Gunakan erase flash sekali saat ganti firmware.

- Tahan tombol BOOT saat flashing jika tidak terdeteksi.

Selamat Mencoba